Autonomous System (AS)

Una grande rete può essere suddivisa in reti più piccole, ciascuna delle quali può essere gestita autonomamente rispetto alle altre.

Gli AS sono identificati da un numero univoco (ASN) a livello mondiale assegnati dall’IANA attraverso il RIR (Regional Internet Registries).

Per collegare i diversi AS esistono 3 tipi di router:

- Interior router: trasmissione dati all'interno di un AS tramite il protocollo IGP. Non hanno una diretta connessione con reti esterne.

- Border router: connessione diretta con i AS esterni tramite il protocollo EGP

- Exterior router: i router che sono esterni rispetto all’AS che si sta considerando

Esistono 3 tipi di AS:

- Multi-homed AS: si connette a due o più AS

- Single-homed: si connette ad un solo AS

- Transit AS: agisce come collegamento tra due o più AS permettendo il transito di dati anche provenienti da reti non associate

Interior Gateway Protocol (IGP)

Sono protocolli intradominio, vengono utilizzati per comunicare tra gli host interni di un AS. I principali IGP sono:

- Con Distance Vector:

  - Routing Information Protocol (RIP):  usa la metrica hop count

  - Interior Gateway Routing Protocol (IGRP): usa più metriche come la bandwith, il delay, il load e la reliability

  - Exterior Gateway Routing Protocol (EIGRP): è migliore dell’IGRP ma usa le stesse metriche

- Con Link State:

  - Open Shortest Path First (OSPF)

RIP (Routing Information Protocol):

RIPv1: si memorizza il numero di salti che che fa il pacchetto nel percorso più breve per arrivare al destinatario.

Svantaggi:

- Non più di 15 salti

- Trasporta la stessa subnet mask per tutte le sottoreti

- Invia gli aggiornamenti in broadcast provocando congestione

RIPv2: si è risolto il problema delle subnet mask e gli aggiornamenti vengono realizzati in multicast e non più in broadcast

OSPF (Open Shortest Path First):

Utilizza l'algoritmo Link State. Il protocollo SPF si basa principalmente sulla larghezza di banda; il percorso a costo più basso viene inserito nella tabella di instradamento.

Questo protocollo si fonda sul concetto di area: un'area è costituita da una o più reti vicine, ogni area ha la propria struttura interna nascosta dalle altre aree con delle caratteristiche:

- Riduzione del traffico di routing

- I router non hanno le stesse informazioni

- I router collegati a più aree avranno informazioni per ogni area

E con questa organizzazione si hanno 2 tipi di routing:

- Routing intra-area: sorgente e destinazione sono nella stessa area

- Routing inter-area: sorgente e destinazione non sono nella stessa area

L’OSPF non fa l’aggregazione delle rotte e quindi aumentano le tabelle di instradamento.

Multiarea OSPF:

Quando una grande area OSPF è divisa in aree più piccole si parla di multiarea OSPF. I router di un’area OSPF rappresenta un gruppo di router che condividono le stesse informazioni di Link State.

Vantaggi:

- Riduzione del sovraccarico degli aggiornamenti del link state: ogni area è solo interessata nella sua area e non nelle altre

- Piccole tabelle di routing

- Riduzione della frequenza dei calcoli

È divisa in due livelli gerarchici:

- Backbone area/area zero: è la rete più veloce, sicura, ridondate ed efficiente. È una sola ed è formata da tutte quelle reti che non appartengono a nessuna area più i router di confine di ogni area. Nel caso un’area non sia connessa fisicamente con la backbone area, si creerà un collegamento virtuale.

- Aree regolari: consentono di collegare gli utenti e le risorse, queste aree non possono comunicare tra di loro direttamente ma devono passare sempre dall’area zero

I router si classificano come segue:

- Internal Router: stanno nella propria area

- Area Border Router: connettono altre aree e stanno nella backbone area

- Backbone Router: stanno nell’area backbone

- AS Boundary Router: connettono altri AS

Link State Advertisement:

Permette di condividere le informazioni sullo stato dei collegamenti inviando dei pacchetti ai router.

Version: per Ipv4 si usa la versione 2, per Ipv6 si usa la versione 3

Packet Type:

- Hello

- Database Description

- Link State Request

- Link State Update

- Link State Acknowledgment

Packet length: dimensione del pacchetto incluso l’header

Router ID: id del router

Area ID: id dell’area OSPF

Checksum: fai il calcolo della checksum

Authentication Type: password semplice che rende vulnerabile la rete e compromette la sicurezza del dominio di routing OSPF; crittografia usando una chiave segreta

Message body (payload)

Protocollo EGP

Sono protocolli extradominio, vengono utilizzati per comunicare tra gli host appartenenti a diversi AS. I principali EGP sono:

- Border Gateway Protocol (BGP): è attualmente il protocollo di tipo EGP usato su Internet

BGP:

Usa il protocollo Path Vector, dove nel vettore si elencano i percorsi di tutti gli AS da attraversare per raggiungere la destinazione e risolve il problema dei cicli perché se un router di frontiera riceve un path vector, controlla se il suo AS è già elencato al suo interno:

- Se lo è significa che c’è un ciclo e il path vector non viene considerati

- Altrimenti Il path vector viene aggiornato e l’AS lo comunica ai vicini visto che è giusto

I principali attributi del Path Vector:

- Origin: può valere

  - 0 = IGP:

  - 1 = EGP

  - 2 = incomplete

- AS path: elenco degli AS da attraversare lungo il percorso verso la destinazione

- Next hop: indica l’indirizzo IP del router di bordo dell’AS che deve essere usato come next hop verso la destinazione

I router BGP scambiano informazioni attraverso le sessioni BGP in cui le comunicazioni sono affidabili e il controllo degli errori si realizza al livello di trasporto. Sono di due tipi:

- Sessioni BGP esterne (eBGP): instaurate tra router BGP appartenenti ad AS diverse

- Sessioni BGP interne (IBGP): instaurate tra router BGP appartenenti allo stesso AS

Le politiche di routing tra AS sono:

- Export policies: si comunicano solo ai vicini i Path Vector relativi alle destinazioni verso le quali si vuole permettere il transito

- IMport policies: dal Path Vector è possibile risalire agli AS da attraversare per raggiungere una destinazione