Il router: Trova il percorso che permette ad un pacchetto di partire da una sorgente e arrivare a una destinazione, svolgendo la forwarding. Al router arriva un pacchetto in ingresso e deve decidere quale è l’interfaccia d’uscita per inoltrare il pacchetto verso destinazione, il router per decidere l’interfaccia corretta si rivolge alla routing table.

Tabella di instradamento: elenca le rotte di destinazione di una data rete e contiene:

- L’indirizzo della rete di destinazione

- Next hop

- Interfaccia d‘uscita: interfaccia del router a cui deve essere inoltrato il pacchetto per raggiungere il next hop.

- Metric: costo del percorso, coincide con il numero di hop che devono essere fatti per raggiungere la destinazione

Instradamento statico

Le tabelle di instradamento si fanno manualmente e quindi non richiedono ai router molte prestazioni limitando così l’uso di banda.

Vantaggi: Consigliabile per reti piccole e non richiede molte prestazioni

Svantaggio: ci vuole una persona che inserisca le rotte di instradamento e se cambiano spesso, il lavoro diventa costoso o impossibile.

Instradamento dinamico

Permette ai vari router di scambiarsi informazioni per determinare i possibili percorsi per raggiungere le destinazioni mediante i protocolli di routing che usano gli algoritmi di routing (Link State).

Svantaggi:

- Maggiore prestazione della CPU: il router oltre ad instradare i pacchetti, dovrà creare e aggiornare la sua tabella di instradamento da solo. Lo fa continuamente

- Si porta via della banda: i router devono comunicare tra di loro le informazioni sulle rotte

Obiettivi di un protocollo routing

- Ottimalità: deve essere fornito il migliore percorso

- Imparzialità:  deve utilizzare tutte le linee disponibili per distribuire il traffico

- Flessibilità: deve garantire capacità di adattarsi ai cambiamenti della rete

- Convergenza veloce: tutte le tabelle di instradamento di tutti i router devono aggiornarsi quando avviene un cambiamento nella rete

- Robustezza: deve funzionare anche se ci fossero dei guasti

- Semplicità

Algoritmo di routing Link State (Dijkstra):

La caratteristica principale è che ogni router conosce tutta la rete.

Il router quando viene acceso non ha nessuna conoscenza della rete, ma solo a chi è connesso e il costo di quel link.

Ogni router manda fuori un LSP (Link State Packet), il quale permette lo scambio di informazioni relative alla rete, in modalità flooding.

Esempio:

Router A riceve dal Router B le informazioni che gli dice cosa vede lui e se lui vede il Router C, il Router A che prima non lo vedeva adesso lo sa e che è raggiungibile tramite il Router B. E queste informazioni il router A li trasmette ai suoi vicini.

Gli LSP, nella fase iniziale, in teoria dovrebbero viaggiare solo a fronte di cambiamenti, poi viaggiano a intervalli regolari.

Caratteristiche del Link State:

- Conosce tutta la rete

- Ha una convergenza rapida

- Difficilmente genera loop ed è in grado anche di identificarli e interromperli

- Tutti i nodi hanno basi di dati identiche

- È facilmente scalabile (all’aumentare del numero di router)

Algoritmo di Dijkstra

Algoritmo di routing Distance Vector (Bellman-Ford)

All’accensione i router memorizzano le interfacce e le distanze con i loro vicini e tra di loro si scambiano le loro tabelle di instradamento aggiornandosi.

Vantaggi:

- È semplice

- Si possono trasmettere le modifiche nella rete

Svantaggi:

- Si scambiano molti dati ed è più lento

- I router fanno fatica a riconoscere un loop

- La convergenza richiede molti messaggi, dopo NxN messaggi scambiati

- Count to infinity

Problemi:

Count to Infinity:

Supponiamo che router B non c’è più, la tabella del router C si aggiorna:

Ma visto che nella tabella del router A esiste ancora B, questa manderà la sua tabella al router C e passerà a questo:

Diventa 3 perché si sommano i pesi da router A per arrivare al router B (che non esiste più) e il peso tra router A e C. Questa situazione continuerà all’infinito.

Routing loop: il pacchetto rimane in un ciclo senza mai giungere a destinazione

Soluzioni:

- TTL

- Un timer che fa scadere le tabelle routing

- Split horizon: non viene rimandato un pacchetto a chi ce l’ha inviato

- Poison reverse: se una rete diventa irraggiungibile, il suo peso viene impostato all’infinito

- Route poisoning: blocca i percorsi che aumentano il costo supponendo che si tratti di un loop. Lo svantaggio è che potrebbe una congestione temporanea

- Triggered updates: invia aggiornamenti appena si verifica un cambiamento nella rete

- Hold down: per un periodo di tempo, un router non accetta aggiornamenti relativi ad un link che è stato rimosso dal vettore

La differenza tra i due algoritmi è che il LS utilizza l'intera topologia della rete per prendere decisioni di instradamento, mentre DV si basa sulle informazioni scambiate tra router vicini per prendere decisioni di instradamento.